|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: Pavilhão Pré-moldado para o Departamento de Clinicas de Grandes Animais Hospital de Clinicas Veterinárias  Campus/UFSM.

1- OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos para a execução do pavilhão no Departamento de Clinica de Grandes Animais – Hospital de Clinicas Veterinárias – Campus/UFSM - Campus, coberto com telha de fibro-cimento.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Orçamento e Cronograma;

2.1.3- Projeto;

2.1.4- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos.

2.6- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.7- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias para executar a obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.8- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Licitante constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.9- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.10- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.11- Forma de pagamento: conforme cronograma físico financeiro.

2.12- Todo e qualquer dano ao prédio e patrimônios da UFSM , causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.13- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 50 (cinqüenta) dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Fundações;

3.3- Superestrutura – Pré-moldada

3.5- Cobertura

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 - A empresa contratada deverá fornecer os projetos complementares do pavilhão estrutural (fundações, estrutural), e a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da estrutura.

4.2 – A contratada deverá deixar a disposição da fiscalização e visitantes no alojamento capacetes e uma cópia dos projetos.

5.1 – PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO

5.1.1 - 	FUNDAÇÕES – As fundações serão sapatas isoladas de diâmetro 70 cm na profundidade suficiente para resistir as solicitações atuantes, conforme projeto elaborado pelo engenheiro projetista.

5.1.2 – VIGA DE FUNDAÇÃO – Deverão ser deixadas as esperas nas sapatas para a execução das viga de fundação futuras.

5.2 – SUPERESTRUTURA

5.2.1 – Pilares de concreto – serão oito pilares de concreto armado laterais, com seção de (0,25x0,25x4,70 m) com consolo para vigas de respaldo, devidamente curados, isentos de fissuras e armaduras expostas.

5.2.2 – Sapatas (blocos) – Oito blocos de fundação, incluindo material e mão de obra.

5.2.3 – Trinta e seis terças de beiral de concreto, seção L (0,10x0,18x5,80)m, pré-moldadas devidamente curados, isentos de fissuras e armaduras expostas.

5.2.4- Dezoito Terças de concreto L (0,10x0,18x5,00)m, pré-moldadas devidamente curados, isentos de fissuras e armaduras expostas.

5.3 – COBERTURA

5.3.1 – A cobertura será com telha tipo fibro-cimento 6mm, aproximadamente 406 m².

5.3.2- Deverão ser usados tirantes em cabos de aço galvanizado.

5.3.3- Hastes galvanizadas Ø= 5/16” para a fixação das telhas.

5.3.4- Acessórios metálicos com pintura esmalte sintético.

5.4 – Calhas:

5.4.1 – Serão colocados aproximadamente 32 metros de calhas nas laterais.

5 – Custos:

5.1 – Valor aproximado da estrutura R$ 40.250,00.

5.2 – valor aproximado das telhas de Fibrocimenrto R$ 7.910,00.

5.3 - Valor aproximado das terças de concreto R$ 5.725,00.

5.4 – Valor total aproximado R$ 53.885,00