|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

OBRA: CENTRO DE MANEJO DE BOVINOS

LOCAL: HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS - UFSM/RS.

MEMORIAL DESCRITIVO

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1 OBJETO:

A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de montagem de um galpão para manejo de animais.

1.2 ÁREA:

A área total modificada será de 300,00m².

O seu interior acomodara a instalação de 14 Bretes, com a função de controle e manejo de animais.

1.3 O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos.

1.4 - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados,

tais como: Montagem do pavilhão, instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc;

  - - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a

ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

1.7 – A declaração de visita é obrigatória, a empresa fica obrigada a Prestar declaração de ter visitado o local da obra, quando da apresentação das documentações exigidas pelo edital e por estas especificações.

2- DESCRIÇÕES TÉCNICAS GERAIS:

2.1. O Galpão será construido com peças de concreto pré-moldado em sua estrutura. Com dimenções conforme a planta do projeto arquitetônico.

2.2 A cobertura sera de Telha de fibrocimento de marca Brasilit ou equivalente técnico, com espeçura de 6mm, em dimenções e forma que visem o melhor aproveitamento.

2.2.1 As peças de fixação da cobertura seram de boa qualidade e procedencia, seguindo especificações técnicas do fabricante da telha.

2.3 – VIGAS DE FUNDAÇÕES:

2.3.1 - As vigas de amarraçõ, no nível da pavimentação, serão executadas em loco com as dimenções especificadas pelo fabricante do galpão pré-moldado.

2.4 – PISOS:

2.4.1 – O piso será de concreto armado em toda sua dimenção, fck=15Mpa alisado sobre colchão de brita nº1. A base será de solo de primeira qualidade, corretamente compactado e nívelado. Serão colocadas juntas de dilatação a cada 3 metros, de forma a coincidir com a locação dos Bretes.

2.4.2 - SUPRA ESTRUTURA:

2.4.3 - A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

2.4.4- Concreto armado:

Pilares, vigamento, e vergas serão executados conforme projeto estrutural.

3 - BRETES:

3.1- Os Bretes serão divididos de forma equidistantes sobre estrutura, conforme projeto arquitetônico em numero igual a catorze, chumbados ao piso.

3.1.2- Sua confecção será em madeira de lei “Favero Ferro”, de boa qualidade, conforme os padrões adotados pela universidade, Esta devera receber tratamento prévio com emulsão composta por óleo disel, linhaça e querozene na composição 1x1x1, com aplicação mínima de 4 demãos, em intervalo de 12 horas.

- – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

4.1– As instalações de escoamento de águas servidas (lavagem de pisos) e de abastecimento deverão se integrar a rede original, de forma a permitir o correto escoamento e abastecimento.

4.1.1 - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

4.1.2 - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto simples, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

5.1 - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

5.2 - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - - Os eletrodutos, quando embutidos e/ou enterrados, deverão ser PVC rígido roscável, com bitolas dadas em projeto.

  - - Deverão ser instaladas luminárias fluorescentes de 2x32W, conforme planta, com reator eletrônico.

      - Deverá ser feita a entrada aérea em cabo multiplex tetraplex, derivando da rede de BT existente em frente, com a entrada através de pontalete galvanizado e cabos #25mm².

      - Deverão ser instalados 1 centros de distribuição (QD1) metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, con forme projeto elétrico.

      - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

      - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

      - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

      - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio  conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

      - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

    - Para instalação elétrica de iluminação e tomadas de uso geral, deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos, sendo instaladas em caixas de ferro esmaltado embutido em alvenaria com espelho apropriado.