|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: COLOCAÇÃO DE PISO FLUTUANTE EM SALAS DE AULA – CAL

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Colocação de Piso Flutuante nas Salas  de Aula nº 1227, 1317 e 1321 no Centro de Artes e Letras – CAL da Universidade Federal de Santa Maria - RS

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 60 ( sessenta ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Instalações Provisórias

3.2. Remoção de tacos de madeira (parquet) com argamassa de assentamento

3.3. Regularização de contrapiso

3.4. Colocação de manta em polietileno com 10mm de espessura

3.5. Colocação de barrotes de cerne de cedrinho de seção 3 x 7cm à cada 50cm, fixados no contrapiso com bucha de nylon e parafusos

3.6. Colocação de placas de Isopor de 30mm de espessura entre os barrotes

3.7. Colocação de piso com “ Tábuas Corridas “ em madeira de cerne de Ipê

3.8. Lixamento do piso com lixa grossa, média e fina

3.9. Colocação de rodapé em madeira de lei.

3.10. Limpeza final da obra.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma delas conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da mesma.

4.1.3 – DEMOLIÇÕES – O piso com tacos de madeira deverá ser totalmente removido, juntamente com a argamassa de assentamento. A Fiscalização determinará o destino do material a ser removido.

4.2 – PAVIMENTAÇÃO:

4.2.1 - Depois de removida toda a argamassa de assentamento o contrapiso será regularizado com argamassa de cimento e areia, de modo a ficar liso e devidamente nivelado. A seguir, será colocado uma manta de polietileno com 10mm de espessura, colado nas extremidades e nas emendas da manta.

4.2.2 – Sobre a referida manta, serão fixados os barrotes de madeira em cerne de cedrinho, com 7cm de largura e 3cm de altura, com uso de buchas de nylon e parafusos auto-atarraxante de bitola adequada. Estes parafusos terão comprimento suficiente para vencer a espessura da madeira, mais a espessura da manta e ficar chumbado no contrapiso através da bucha. O diâmetro do furo deverá ser levemente maior que o parafuso, a fim de possibilitar o deslocamento do assoalho no sentido vertical. Deverá ser feito um rebaixo na parte superior do barrote, com uso de broca, a fim de esconder a cabeça do parafusos e permitir que o barrote trabalhe livremente no sentido vertical.

4.2.3 -  Toda a madeira a ser usada no assoalho será imunizada contra cupim, utilizando-se produtos apropriados, tipo Gimo-Cupim ou equivalente.

4.2.4 – O espaço entre os barrotes será preenchido com placas de isopor ou equivalente, com 3mm de espessura (igual a altura do barrote).

4.2.5 – O  assoalho será executado com tábuas de ipê, primeira qualidade, devidamente seca, com largura de 7 à 9cm, espesurra de 2 à 2,5cm, dotadas de encaixe tipo macho/fêmea específico para assoalho, ou seja, a parte inferior que recebe o prego deve ser maior que a parte superior, a fim de esconder o prego quando as duas tábuas forem unidas.

4.2.6 – A empresa deverá apresentar uma amostra do assoalho a ser utilizado para apreciação e aprovação por parte da Fiscalização.

4.2.7 – LIXAMENTO DO ASSOALHO -  O assoalho será lixado mecanicamente, utilizando-se lixa grossa, média e fina, tantas demãos quanto necessário, até que se obtenha uma superfície lisa, homogênea, isenta de ondulações e imperfeições na madeira.

4.2.8 – ENCERAMENTO DO PISO – Depois de lixado, o piso será encerado com cêra própria para este fim, em duas demãos, obedecendo recomendações do fabricante.

4.2.9 – RODAPÉ EM MADEIRA – O radapé a ser utilizado será em madeira de lei, 1ª qualidade, seca, em cerne, isenta de iperfeições (rachaduras,  partes rajadas, empenadas, etc. ). O radapé será fixado nas paredes  com buchas e parafusos de bitola adequada.

5.0 – RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1 – Planta Baixa.