ESTANDE:	 INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO

FEIRA:         EXPODIRETO 2018

LOCAL:        NÃO-ME-TOQUE /RS

ÁREA DO ESTANDE: 100m² (10m X 10m)

1.  APRESENTAÇÃO:

Estas Especificações Técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1  Limpeza do Terreno:

Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico.

2.2  Locação do estande:

A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade.

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

2.3  Instalações Provisórias:

As instalações provisórias de água e energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA

Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1       Sala Móvel:

- Escritório móvel tipo estande fechado medindo 18m² (6,0m x 3,0m),  com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de  3mm;

- Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura;

- Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm);

- Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm);

- Banheiro medindo 1.10m x 0.90m;

- Vaso sanitário tipo motorhomer;

- Reservatório de água com capacidade de 200 l;

- Reservatório de resíduos com capacidade de 200 l;

- Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação térmica e acústica.

3.2.  Telhado em alumínio zincado composto por:

- Forro em alumínio composto;

- Parte superior térmica e acústica;

- Painel em sombrite medindo 8m x 4m;

- Poste de madeira tratada de 6m, com 20 cm de diâmetro;

- Telha isotérmica trapezoidal tp 40 (sendo a parte inferior lisa frisada).

4. MATERIAS A SEREM UTILIZADOS :

4.1  Móveis:

- Mesa de reunião com 10 cadeiras com almofada;

- Mesas tipo bistrô com 18 banquetas;

- Balcão de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m);

- Mesas com tampo de vidro, “pés” em estrutura de alumínio (diâmetro 1m);

- Cadeiras plásticas na cor preta em estrutura metálica.

4.2 Eletrodomésticos:

- Geladeira  240 l;

- Fogao elétrico (02 bocas);

- Forno Microondas 18l;

- Pia medindo 1.20m x 0.60m;

- Ventiladores turbo vento seco (1m diâmentro);

- Condicionadores de ar de 12.000 btus.

4.3 Comunicação Visual:

-  Adesivos internos no escritório medindo (5m x 2.5m);

-  Adesivo perfurite na lateral do escritorio medindo (2m x 2m).

4.4 Depósito:

- Depósito para utilização de uma cozinha medindo (2m x 2m);

5. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:

5.1 Terreno:

- Estrutura de madeira em pinus autoclavado;

- Colocação de feno ao redor do estande,  espessura 10cm.

5.2 Pórtico de entrada:

- Estrutura metálica revestida em fibra de vidro com adesivo impressão digital.

5.3  Fachada :

- Estrutura metálica revestida em lona com adesivo impressão digital.

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A Instalação eléetrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :

Será utilizada para o abastecimento do banheiro e da pia da cozinha.